Техописание на фильтры комбинированные UNIX 541 обезличенное

Противогазоаэрозольные (комбинированные) фильтры (далее по тексту – фильтры) предназначены для очистки вдыхаемого человеком воздуха от паро- и газообразных вредных веществ и аэрозолей в составе респираторов фильтрующих и в составе противогазов фильтрующих.

Фильтры присоединяют к лицевым частям респираторов и противогазов с помощью байонетного соединения.

Сочетание марок фильтра представлено в таблице 1.

В соответствии с ГОСТ 12.4.235-2019 фильтры отвечают требованиям по устойчивости к запылению и маркируются дополнительной буквой D.

Фильтры комбинированные классифицируется как многоразовые по защите от аэрозолей, т.е. предназначены для использования в течение более одной смены и маркируется дополнительной буквой R.

Марки (сочетания марок) фильтров представлены в Таблице 1:

Таблица 1:

| Сочетание марок и класс фильтра | Цвет маркировки | Виды вредных веществ, от которых защищает фильтр |
| --- | --- | --- |
| A1B1E1K1HgP3 R D | Коричневый | Органические газы и пары с температурой кипения выше 65 °С; |
|  | Серый | Неорганические газы и пары; |
|  | Желтый | Кислые газы и пары; |
|  | Зеленый | Аммиак и его органические производные; |
|  | Красный | Пары ртути; |
|  | Белый | Аэрозоли (пыль, дым, туман). |

Технические характеристики фильтров приведены в таблице 2.

Таблица 2:

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| 1. Начальное сопротивление фильтра постоянному потоку воздуха при объемном расходе 15 дм³/мин, Па (мм вод. ст.), не более: | 160 (16,3) |
| 2. Начальное сопротивление фильтра постоянному потоку воздуха при объемном расходе 47,5 дм³/мин, Па (мм. вод. ст.), не более: | 820 (83,6) |
| 3. Проницаемость фильтра по методу использования аэрозоля парафинового масла, при объёмном расходе 47,5 дм³/мин, Па (мм. вод. ст.), не более: | 0,05 |
| 4. Время защитного действия фильтра по контрольному веществу, мин, не менее: |  |
| – циклогексан при концентрации (3,5±0,3) мг\дм³ | 70 |
| – циановодород при концентрации (1,1±0,1) мг\дм³ | 50 |
| – сероводород при концентрации (1,4±0,1) мг\дм³ | 80 |
| – хлор при концентрации (3,0±0,3) мг\дм³ | 50 |
| – диоксид серы при концентрации (2,7±0,2) мг\дм³ | 20 |
| – аммиак при концентрации (0,7±0,07) мг\дм³ | 50 |
| – пары ртути при концентрации (0,013±00,001) мг/дм³ | 100 ч |
| 5. Устойчивость фильтра к запылению: |  |
| Сопротивление фильтра после запыления постоянному потоку воздуха при объемном расходе 47,5 дм³/мин, Па (мм. вод. ст.), не более: | 900 (91,8) |
| Проницаемость фильтра после запыления, %, не более: - по хлористому натрию; - по парафиновому маслу | 0,05 0,05 |
| 6. Масса фильтра, г, не более | 150 |

- Применяются в климатических поясах IV (1) – IA («особый») при температуре окружающей среды от -40°С до + 40°С

- Сохраняют работоспособность после воздействия температуры от – 30 до + 70°С в соответствии с ГОСТ 12.4.235-2019

- Температура хранения от - 50 до + 50°С

- Гарантийный срок хранения: 5,5 лет

- Соответствие требованиям стандартов: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019

- Имеют заключение Минпромторга о производстве на территории РФ.