| Противогаз фильтрующий ДОТ Р3 R D категории 3 по маске панорамной МАГ-3Л | Предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от вредных веществ в виде аэрозолей (пыль, дым, туман). Состав: полнолицевая маска с резьбовым соединением МАГ-3Л, противоаэрозольный фильтр ДОТ Р3 R D в металлическом исполнении, сумка для хранения и ношения противогаза. Класс защиты по вредным веществам: - по аэрозолям (с концентрацией до 200 мг/м3 и выше) – класс защиты 3 высокой эффективности. Маска состоит из панорамного стекла-корпуса, резинового уплотнителя с двойным обтюратором, клапанной коробки с клапанами вдоха, выдоха и переговорным устройством, подмасочника с клапанами вдоха и оголовья. Крепление фильтра с левой стороны. - резьба круглая 40х4 ГОСТ 8762-75; - угол обзора не менее 80%; - имеет один универсальный размер; - категория 3 в соответствии с ГОСТ 12.4.293-2015; Коэффициент подсоса в подмасочное пространство составляет не более 0,0001%. Площадь поля зрения составляет 80%. Достоинства: универсальный размер, увеличенное поле зрения, оптимальная возможность переговоров. Гарантийный срок хранения 5 лет. Цветовое обозначение фильтра: белый. Срок годности и дата выпуска должны быть нанесены на фильтр несмываемой краской. ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.121-2015, ГОСТ 12.4.235-2019. |  |
| --- | --- | --- |