Респиратор фильтрующий UNIX 2100/303 марки P3 R D, 2 рост

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.296-2015, ТУ 2568-610-05795731-2013
Респиратор предназначен для защиты органов дыхания, лица  человека от паро- и газообразных вредных веществ, для подведения очищенного воздуха к органам дыхания.

Состав: полумаска изолирующая из силикона, два противоаэрозольных фильтра с классом защиты Р3 R D, сумка для ношения и хранения респиратора.

Полумаска состоит из силиконового корпуса полумаски, внутреннего каркаса, защитного экрана, рычага быстрого сброса полумаски на защитном экране, лепестка клапана выдоха и лепестков клапанов вдоха, наголовника, пряжек, тесьмы оголовья и шейной тесьмы. Выдох направлен вниз. Полумаска является полностью разборной: разбирается на экран с тесьмами, пряжками и  наголовником, силиконовый корпус и каркас. Лепестки клапанов вдоха и выдоха заменяемы.

Размер полумаски: 2 рост

Коэффициент подсоса под полумаску составляет не более: 2 %

Класс защиты по аэрозолям:  3 - высокой эффективности.

Фильтр противоаэрозольный должен обеспечивать защиту от пыли, дыма, тумана и других видов аэрозолей.

Состав: фильтр прямоугольной формы, состоящий из фильтрующего материала и пластмассового корпуса.

Соединительная часть: байонетное крепление совместимое с изолирующей полумаской.

Цветовое обозначение фильтра: серый.

Коэффициент проницаемости по хлориду натрия: не более 0,05 % при объемном расходе 95 м3 в мин.

Сумка предназначена для хранения и ношения респиратора на поясе. Для ношения респиратора на поясе сумка снабжена поясным ремнем с пряжкой. Сумка выполнена из материала  прочного и эластичного, не впитывающего красители, воду, масла, не выгорающего на солнце.

Площадь поля зрения: не менее 70 %
Масса респиратора с фильтрами не более: 230 г

Температурный режим эксплуатации респиратора: от −40°С до +40°С.

Гарантийный срок хранения: 5 лет.